Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați

Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică

Departament: Calculatoare

Proiect Rețele de Calculatoare II

Coordonator : Cristian Niculiță

Student: Barbu Dragoș-Andrei

Anul III

Grupa: 22C32

2024-2025

Cuprins:

1.Datele proiectului………………………………………………………………………………3

2.Harta fizica a retelei……………………………………………………………………………4

3.Harta logica a retelei…………………………………………………………………………...6

4.Harta logica a serverelor………………………………………………………………………..7

5.Lista echipamentelor de retea…………………………………………………………………...8

6.Datele IP…………………………………………………………………..…………………….8

7. Configuratii……………………………………………………………………………………9

8.Lista serverelor…………………………………………………………………………………18

9.Configuratiile serverelor……………………………………………………………………….19

10.Tabelul calculului de pret……………………………………………………………………..23

11.Descrierea functionalitatii retelei……………………………………………………………..23

12.Testare……………………………………………………………………………………..…25

1.Datele Proiectului:

2.Harta Fizica a Retelei (Visio):

3.Harta Logica a Retelei(Visio):

4.Harta logica a Serverelor:

5.Lista Echipamentelor de Rețea

Switch-uri Cisco Catalyst 2960

Nr. porturi: 24/48 Fast Ethernet, 2 porturi Gigabit Ethernet uplink.

Descriere: Utilizate pentru comutarea traficului în rețea, conectând dispozitivele finale (PC-uri, servere) în VLAN-uri dedicate. Conectează departamentele și permit managementul traficului prin porturi trunk și acces.

Router Cisco 2911

Nr. porturi: 3 interfețe Gigabit Ethernet.

Descriere: Asigură rutarea între VLAN-uri și conectarea la rețeaua externă. Funcționează ca gateway pentru fiecare VLAN și gestionează traficul între subrețele prin ACL-uri și protocoale de rutare.

6.Datele IP:

PC-ISP:

7. Configurațiile pentru echipamentele de rețea
Comenzi router:
Router(config)#interface GigabitEthernet0/1.10

Router(config-if)#ip helper-address 10.138.245.162

Router(config)#interface GigabitEthernet0/1.30

Router(config-if)#ip helper-address 10.138.245.162

Router(config)#interface GigabitEthernet0/1.11

Router(config-if)#ip helper-address 10.138.245.162

Router(config)#interface GigabitEthernet0/1.21

Router(config-if)#ip helper-address 10.138.245.162

Router(config)#interface GigabitEthernet0/1.31

Router(config-if)#ip helper-address 10.138.245.162

Router(config)#interface GigabitEthernet0/1.12

Router(config-if)#ip helper-address 10.138.245.162

Router(config)#interface GigabitEthernet0/1.22

Router(config-if)#ip helper-address 10.138.245.162

Router(config)#interface GigabitEthernet0/1.32

Router(config-if)#ip helper-address 10.138.245.162

Router(config)#interface GigabitEthernet0/1.13

Router(config-if)#ip helper-address 10.138.245.162

Router(config)#interface GigabitEthernet0/1.23

Router(config-if)#ip helper-address 10.138.245.162

Router(config)#interface GigabitEthernet0/1.33

Router(config-if)#ip helper-address 10.138.245.162

Router(config)#interface GigabitEthernet0/1.43

Router(config-if)#ip helper-address 10.138.245.162

Router(config)#interface GigabitEthernet0/1.40

Router(config-if)#ip helper-address 10.138.245.162

Router(config)#interface GigabitEthernet0/1.50

Router(config-if)#ip helper-address 10.138.245.162

Router(config)#ip access-list extended ACL_IMPRIMANTE

Router(config-ext-nacl)#permit ip any host 10.138.245.169

Router(config-ext-nacl)#permit ip any host 10.138.245.170

Router(config-ext-nacl)#exit

Router(config)#interface gigabitEthernet0/0

Router(config-if)#ip access-group ACL_IMPRIMANTE in

Router(config)#ip access-list extended ACL_BD

Router(config-ext-nacl)#permit ip 10.138.243.0 0.0.0.255 host 10.138.245.167

Router(config-ext-nacl)#permit ip 10.138.240.128 0.0.0.127 host 10.138.245.168

Router(config-ext-nacl)#deny ip any host 10.138.245.167

Router(config-ext-nacl)#deny ip any host 10.138.245.168

Router(config-ext-nacl)#permit ip any any

Router(config-ext-nacl)#exit

Router(config)#interface gigabitEthernet0/0

Router(config-if)#ip access-group ACL_BD out

Router(config-if)#ip access-group ACL_BD in

Router(config-if)#interface gig0/0

Router(config-if)#ip nat inside

Router(config-if)#interface gig0/1

Router(config-if)#ip nat inside

Router(config-if)#interface gig0/2

Router(config-if)#ip nat outside

Router(config)#interface GigabitEthernet0/2

Router(config-if)#ip nat inside source static tcp 10.138.245.164 80 11.123.147.242 80

Router(config)#ip nat inside source static udp 10.138.245.163 53 11.123.147.242 53

Router(config)#ip nat inside source static tcp 10.138.245.163 53 11.123.147.242 53

Router(config)#ip nat inside source static tcp 10.138.245.165 21 11.123.147.242 21

Router(config)#ip nat inside source static tcp 10.138.245.166 25 11.123.147.242 25

Router(config)#ip nat inside source static tcp 10.138.245.166 143 11.123.147.242 143

Router(config)#ip nat inside source static tcp 10.138.245.166 110 11.123.147.242 110

Router(config)#exit

Router(config)#access-list 1 permit 10.138.240.0 0.0.7.255

Router(config)#ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/2 overload

Router(config)#

Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 11.123.147.241

Comanda Vlan A1(10):

Router(config)#interface GigabitEthernet0/1.10

Router(config-if)#encapsulation dot1Q 10

Router(config-if)#ip address 10.138.240.65 255.255.255.192

Router(config-if)#exit

Comanda Vlan A2(20):

Router(config)#interface GigabitEthernet0/1.20

Router(config-if)#encapsulation dot1Q 20

Router(config-if)#ip address 10.138.245.129 255.255.255.192

Router(config-if)#exit

Comanda Vlan A3(30):

Router(config)#interface GigabitEthernet0/1.30

Router(config-if)#encapsulation dot1Q 30

Router(config-if)#ip address 10.138.245.193 255.255.255.192

Router(config-if)#exit

Comanda Vlan B1(11):

Router(config)#interface GigabitEthernet0/1.11

Router(config-if)#encapsulation dot1Q 11

Router(config-if)#ip address 10.138.247.1 255.255.255.224

Router(config-if)#exit

Comanda Vlan B2(21):

Router(config)#interface GigabitEthernet0/1.21

Router(config-if)#encapsulation dot1Q 21

Router(config-if)#ip address 10.138.246.1 255.255.255.192

Router(config-if)#exit

Comanda Vlan B3(31):

Router(config)#interface GigabitEthernet0/1.31

Router(config-if)#encapsulation dot1Q 31

Router(config-if)#ip address 10.138.244.1 255.255.255.128

Router(config-if)#exit

Comanda Vlan C1(12):

Router(config)#interface GigabitEthernet0/1.12

Router(config-if)#encapsulation dot1Q 12

Router(config-if)#ip address 10.138.244.129 255.255.255.128

Router(config-if)#exit

Comanda Vlan C2(22):

Router(config)#interface GigabitEthernet0/1.22

Router(config-if)#encapsulation dot1Q 22

Router(config-if)#ip address 10.138.247.33 255.255.255.224

Router(config-if)#exit

Comanda Vlan C3(32):

Router(config)#interface GigabitEthernet0/1.32

Router(config-if)#encapsulation dot1Q 32

Router(config-if)#ip address 10.138.247.65 255.255.255.192

Router(config-if)#exit

Comanda Vlan D1(13):

Router(config)#interface GigabitEthernet0/1.13

Router(config-if)#encapsulation dot1Q 13

Router(config-if)#ip address 10.138.245.1 255.255.255.128

Router(config-if)#exit

Comanda Vlan D2(23):

Router(config)#interface GigabitEthernet0/1.23

Router(config-if)#encapsulation dot1Q 23

Router(config-if)#ip address 10.138.246.65 255.255.255.192

Router(config-if)#exit

Comanda Vlan D3(33):

Router(config)#interface GigabitEthernet0/1.33

Router(config-if)#encapsulation dot1Q 33

Router(config-if)#ip address 10.138.246.129 255.255.255.192

Router(config-if)#exit

Comanda Vlan D4(43):

Router(config)#interface GigabitEthernet0/1.43

Router(config-if)#encapsulation dot1Q 43

Router(config-if)#ip address 10.138.246.193 255.255.255.192

Router(config-if)#exit

Comanda Vlan Retea 1(40):

Router(config)#interface GigabitEthernet0/1.40

Router(config-if)#encapsulation dot1Q 40

Router(config-if)#ip address 10.138.243.1 255.255.255.0

Router(config-if)#exit

Comanda Vlan Retea 2(50):

Router(config)#interface GigabitEthernet0/1.50

Router(config-if)#encapsulation dot1Q 50

Router(config-if)#ip address 10.138.240.129 255.255.255.128

Router(config-if)#exit

Comenzi pe Switch-uri:

Switch A:

Switch Principal A:

Switch>enable

Switch#configure terminal

Switch(config)#vlan 10

Switch(config-vlan)#name A1

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#vlan 20

Switch(config-vlan)#name A2

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#vlan 30

Switch(config-vlan)#name A3

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#vlan 40

Switch(config-vlan)#name Retea1A

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#vlan 50

Switch(config-vlan)#name Retea2A

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#interface Fa0/3

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 10

Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#interface Fa0/2

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 20

Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#interface Fa0/1

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 30

Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#interface Fa0/4

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 40

Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#interface Fa0/5

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 40

Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#exit

Switch A1:

Switch#configure terminal

Switch(config)#vlan 10

Switch(config-vlan)#name A1

Switch(config)#exit

Switch(config)#interface Fa0/1

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 10

Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#exit

Switch A2:

Switch#configure terminal

Switch(config)#vlan 20

Switch(config-vlan)#name A2

Switch(config)#exit

Switch(config)#interface Fa0/1

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 20

Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#exit

Switch A3:

Switch#configure terminal

Switch(config)#vlan 30

Switch(config-vlan)#name A3

Switch(config)#exit

Switch(config)#interface Fa0/1

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 30

Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#exit

Switch Retea 1 A:

Switch#configure terminal

Switch(config)#vlan 40

Switch(config-vlan)#name Retea1A

Switch(config)#exit

Switch(config)#interface Fa0/1

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 40

Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#interface Fa0/2

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 40

Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#exit

Switch Retea 2 A:

Switch#configure terminal

Switch(config)#vlan 50

Switch(config-vlan)#name Retea2A

Switch(config)#exit

Switch(config)#interface Fa0/1

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 50

Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#interface Fa0/2

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 50

Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#exit

Switch B1:

Switch#configure terminal

Switch(config)#vlan 11

Switch(config-vlan)#name B1

Switch(config)#exit

Switch(config)#interface Fa0/1

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 11

Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#exit

Switch B2:

Switch#configure terminal

Switch(config)#vlan 21

Switch(config-vlan)#name B2

Switch(config)#exit

Switch(config)#interface Fa0/1

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 21

Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#exit

Switch B3:

Switch#configure terminal

Switch(config)#vlan 31

Switch(config-vlan)#name B3

Switch(config)#exit

Switch(config)#interface Fa0/1

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 31

Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#interface Fa0/2

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 31

Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#exit

Switch Retea 1 B:

Switch#configure terminal

Switch(config)#vlan 40

Switch(config-vlan)#name Retea1B

Switch(config)#exit

Switch(config)#interface Fa0/1

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 40

Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#interface Fa0/2

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 40

Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#exit

Switch Retea 2 B:

Switch#configure terminal

Switch(config)#vlan 50

Switch(config-vlan)#name Retea2B

Switch(config)#exit

Switch(config)#interface Fa0/1

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 50

Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#exit

Switch C1:

Switch#configure terminal

Switch(config)#vlan 12

Switch(config-vlan)#name C1

Switch(config)#exit

Switch(config)#interface Fa0/1

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 12

Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#interface Fa0/2

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 12

Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#exit

Switch C2:

Switch#configure terminal

Switch(config)#vlan 22

Switch(config-vlan)#name C2

Switch(config)#exit

Switch(config)#interface Fa0/1

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 22

Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#exit

Switch C3:

Switch#configure terminal

Switch(config)#vlan 32

Switch(config-vlan)#name C3

Switch(config)#exit

Switch(config)#interface Fa0/1

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 32

Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#exit

Switch Retea 1 C:

Switch#configure terminal

Switch(config)#vlan 40

Switch(config-vlan)#name Retea1C

Switch(config)#exit

Switch(config)#interface Fa0/1

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 40

Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#exit

Switch Retea 2 C:

Switch#configure terminal

Switch(config)#vlan 50

Switch(config-vlan)#name Retea2C

Switch(config)#exit

Switch(config)#interface Fa0/1

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 50

Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#exit

Switch D1:

Switch#configure terminal

Switch(config)#vlan 13

Switch(config-vlan)#name D1

Switch(config)#exit

Switch(config)#interface Fa0/1

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 13

Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#interface Fa0/2

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 13

Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#exit

Switch D2:

Switch#configure terminal

Switch(config)#vlan 23

Switch(config-vlan)#name D2

Switch(config)#exit

Switch(config)#interface Fa0/1

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 23

Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#exit

Switch D3:

Switch#configure terminal

Switch(config)#vlan 33

Switch(config-vlan)#name D3

Switch(config)#exit

Switch(config)#interface Fa0/1

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 33

Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#interface Fa0/2

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 33

Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#exit

Switch D4:

Switch#configure terminal

Switch(config)#vlan 43

Switch(config-vlan)#name D4

Switch(config)#exit

Switch(config)#interface Fa0/1

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 43

Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#exit

8.Lista serverelor:

1. Server HTTP (Web Server)

Model: Apache, Nginx, Cisco WLC (pentru portaluri captive).

Protocol: HTTP/HTTPS (port 80/443).

Funcționalități: Servirea paginilor web, suport SSL/TLS, load balancing.

2. Server DNS

Model: Cisco DNS, BIND.

Protocol: DNS (port 53).

Funcționalități: Traducerea domeniilor în IP, cache, DNSSEC, redundanță.

3. Server DHCP

Model: Cisco IOS DHCP Server.

Protocol: DHCP (port 67/68).

Funcționalități: Alocarea automată a IP-urilor, rezervări IP, failover.

4. Server FTP

Model: Cisco IOS FTP Server, vsftpd, FileZilla.

Protocol: FTP/FTPS (port 21).

Funcționalități: Transfer fișiere, autentificare, criptare (FTPS).

5. Server de Mail

Model: Cisco Unified Communications, Postfix, Exchange.

Protocol: SMTP (port 25), IMAP/POP3 (port 110/143).

Funcționalități: Trimitere/primire emailuri, criptare SSL/TLS, protecție spam.S

9.Configurațiile serverelor:

Configurare DHCP:

| ServerPool | Network | Subnet Mask | Default Gateway | DNS Server | Helper Address |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 10.138.240.64/26 | 255.255.255.192 | 10.138.240.65 | 10.138.245.163 | 10.138.245.162 |
| A2 | 10.138.245.128/26 | 255.255.255.192 | 10.138.245.129 | 10.138.245.163 | 10.138.245.162 |
| A3 | 10.138.245.192/26 | 255.255.255.192 | 10.138.245.193 | 10.138.245.163 | 10.138.245.162 |
| B1 | 10.138.247.0/27 | 255.255.255.224 | 10.138.247.1 | 10.138.245.163 | 10.138.245.162 |
| B2 | 10.138.246.0/26 | 255.255.255.192 | 10.138.246.1 | 10.138.245.163 | 10.138.245.162 |
| B3 | 10.138.244.0/25 | 255.255.255.128 | 10.138.244.1 | 10.138.245.163 | 10.138.245.162 |
| C1 | 10.138.244.128/25 | 255.255.255.128 | 10.138.244.129 | 10.138.245.163 | 10.138.245.162 |
| C2 | 10.138.247.32/27 | 255.255.255.224 | 10.138.247.33 | 10.138.245.163 | 10.138.245.162 |
| C3 | 10.138.247.64/26 | 255.255.255.192 | 10.138.247.65 | 10.138.245.163 | 10.138.245.162 |
| D1 | 10.138.245.0/25 | 255.255.255.128 | 10.138.245.1 | 10.138.245.163 | 10.138.245.162 |
| D2 | 10.138.246.64/26 | 255.255.255.192 | 10.138.246.65 | 10.138.245.163 | 10.138.245.162 |
| D3 | 10.138.246.128/26 | 255.255.255.192 | 10.138.246.129 | 10.138.245.163 | 10.138.245.162 |
| D4 | 10.138.246.192/26 | 255.255.255.192 | 10.138.246.193 | 10.138.245.163 | 10.138.245.162 |
| Retea1 | 10.138.243.0/24 | 255.255.255.0 | 10.138.243.1 | 10.138.245.163 | 10.138.245.162 |
| Retea2 | 10.138.240.128/25 | 255.255.255.128 | 10.138.240.129 | 10.138.245.163 | 10.138.245.162 |

10.Tabelul calculului de pret:

11.Descrierea Funcționării Rețelei

Rețeaua implementată este o infrastructură complexă, concepută pentru a asigura conectivitate, performanță și securitate pentru toate dispozitivele conectate. Aceasta este structurată pe mai multe nivele, incluzând cablare, comutare, rutare și servicii auxiliare, pentru a îndeplini cerințele de comunicație ale unei organizații medii spre mari.

1. Nivelul Fizic – Cablare

Rețeaua utilizează cabluri Ethernet pentru conectarea tuturor dispozitivelor.

Switch-urile, routerele și serverele sunt conectate prin cabluri de mare viteză, iar cablurile sunt terminate în patch panel-uri pentru o gestionare mai eficientă.

Conectorii RJ45 sunt utilizați pentru interfațarea cablurilor cu dispozitivele de rețea.

2. Nivelul de Comutare – Switch-uri

Cele 32 de switch-uri Cisco 2960 funcționează în modurile acces și trunchi, asigurând conectivitatea între diferite VLAN-uri (Virtual Local Area Networks).

Fiecare switch este configurat pentru a suporta VLAN-uri specifice, care izolează traficul rețelei pentru a crește securitatea și eficiența. De exemplu:

VLAN-uri pentru departamente (A1, A2, A3, B1 etc.).

VLAN-uri pentru servere sau resurse partajate.

Switch-urile trunchi asigură legături de mare viteză între rețelele locale și infrastructura principală, permițând fluxul de date între diferitele VLAN-uri și router.

3. Nivelul de Rutare – Router Cisco 2911

Routerul 2911 funcționează ca nod central de interconectare între VLAN-uri și subrețele.

Este configurat să gestioneze subrețele IP și să ofere rutare statică sau dinamică (în funcție de cerințe) pentru a asigura comunicația eficientă între departamente.

Gateway-urile pentru fiecare VLAN sunt configurate pe router, ceea ce permite separarea traficului și minimizarea coliziunilor.

Routerul permite și accesul la internet sau la alte rețele externe, dacă este necesar.

4. Nivelul de Servere

Cele 7 servere sunt implementate pentru diferite funcționalități, cum ar fi:

Servere de fișiere.

Servere pentru aplicații sau baze de date.

Servere DHCP pentru alocarea automată a adreselor IP dispozitivelor din rețea.

Fiecare server este conectat la rețea prin switch-uri și configurat să deservească traficul specific VLAN-ului atribuit.

5. Funcționalitatea VLAN-urilor

VLAN-urile izolează traficul între departamente și servicii, ceea ce crește securitatea și permite prioritizarea traficului critic.

De exemplu, VLAN A1 este destinat unui departament specific, iar VLAN B3 poate fi utilizat pentru resursele administrative.

Prin utilizarea trunk-urilor, traficul dintre VLAN-uri este gestionat de router, ceea ce asigură o politică de acces bine definită.

6. Securitate și Control

Politicile de rutare și ACL-uri (Access Control Lists) sunt configurate pe router pentru a controla accesul între VLAN-uri și rețele externe.

Configurația VLAN-urilor limitează accesul la resurse doar la utilizatorii autorizați.

7. Servicii DHCP

DHCP este configurat pentru fiecare subrețea/VLAN, alocând automat adrese IP dispozitivelor.

Fiecare VLAN/subrețea are un interval specific de adrese IP, gestionat prin serverele DHCP, pentru a asigura o utilizare eficientă a spațiului de adrese.

8. Scalabilitate

Rețeaua este proiectată pentru a permite extinderea ușoară. Pot fi adăugate noi switch-uri, VLAN-uri sau servere fără a afecta performanța generală.

Subrețelele existente au fost calculate astfel încât să acomodeze și viitoare cerințe de adresare.


12.Testare:

Aici am testat intai intre A1 si A3 cu un ping intre pc-uri,dupa am testat retelele impreuna cu bazele de date la care trebuie sa faca conexiunea.

Aici am testat faptul ca reteaua 1 nu are acces la serverul de baze de date din reteaua 2 din cauza restrictiilor realizate in router prin ACL: